PROYECTO

1.VIVIENDA EXISTENTE

Se trata de una vivienda unifamiliar de aproximadamente 60m 2, habitada por un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos niños (6 y 8 años).

El programa actual incluye: estar-comedor, cocina, baño y dos dormitorios.

2.UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL LOTE

El inmueble se emplaza en el barrio Piquelado, sobre la parcela Nº8, con dimensiones de 12,00m de frente por 25,26m de fondo, lo que determina una superficie total de 303,12m2.

De acuerdo con la normativa urbanistica vigente (FOS 0,6), se permite ocupar hasta el 60% de la superficie del terreno, equivalente a 181,87m2. Esto define el potencial máximo de expansión de la vivienda.

3.PROPUESTA DE AMPLIACIÓN

El proyecto contempla la ampliación y reorganización funcional de la vivienda existente, incorporada:

. Un dormitorio

. Un vestidor

. Un baño suite

. Garaje cubierto

Asimismo, se prevé el rediseño del espacio exterior, considerando una futura incorporación de pileta.

4.ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

. SECTOR PRIVADO: Dormitorios, vestidor y baño en suite

. SECTOR PUBLICO: Estar, comedor, cocina, baño general, garaje y lavadero, organizados para optimizar la circulación y el uso cotidiano.

5. CONSIDERACIONES DE DISEÑO

La intervención busca mejorar la calidad espacial de la vivienda, optimizando la iluminación natural, ventilación cruzada y la relación interior-exterior.

Se prioriza una distribución funcional clara, adaptada a las necesidades actuales y futuras del grupo familiar.

| Nº | LOCALES | LARGO | ANCHO | SUPERFICIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESTAR | 6m | 3m | 18m2 |
| 2 | COMEDOR | 6m | 3m | 18m2 |
| 3 | COCINA | 2m | 3m | 6m2 |
| 4 | BAÑO | 2,7m | 2m | 5,4m2 |
| 5 | DORMITORIO 1 | 3,5m | 3,2m | 11,2m2 |
| 6 | DORMITORIO 2 | 3m | 3,5m | 10,5m2 |
| 7 | LAVADERO | 1,5m | 2,1m | 3,15m2 |
| 8 | SUBTOTAL |  |  | 54,25m2 |
| 9 | MAMP.+CIRC. |  |  | 20% |
| 10 | TOTAL |  |  | 65,08m2 |
| 11 | AMPLIACIÓN |  |  |  |
| 12 | GARAJE | 3,5m | 4m | 14m2 |
| 13 | BAÑO 2 | 2,7 | 2m | 5,4m2 |
| 14 | DORMITORIO 3 | 3,5 | 4m | 14m2 |
| 15 | VESTIDOR | 1,5 | 2,5m | 3,75m2 |
| 16 | SUBTOTAL |  |  | 37,15m2 |
| 17 | MAMP.+CIRC. |  |  | 20% |
| 18 | TOTAL |  |  | 44,58m2 |
| 19 | TOTAL VIVIENDA |  |  | 109,66m2 |