Comunicación / Programación

# Sistema de comunicación y seguimiento

## Descripción general

El proyecto contará con un sistema de comunicación que permite transmitir y visualizar en tiempo real la ubicación de la cápsula durante todo el vuelo.

Este sistema está compuesto por:

- Transmisor: ESP32

- Control de encendido: Arduino Nano

- Antena: MikroTik Omni 5.2 dBi

- Receptor: LA66 (LoRa)

- Procesamiento: Arduino Uno

- Visualización: Notebook mediante HTML + Python

## Funcionamiento del sistema

El flujo de datos se desarrolla de la siguiente manera:

- El ESP32 actúa como tracker GPS

- Obtiene datos del vuelo:

  - Fecha

  - ID

  - Estado del GPS

  - Precisión horizontal

  - Latitud y longitud

  - Altitud

  - Velocidad

- Estos datos se envían mediante radio LoRa

- La señal es transmitida a través de la antena

- El módulo LA66 recibe la información

- El Arduino Uno procesa y limpia los datos

- Los datos se envían a la notebook

- Se visualizan en un mapa en tiempo real (HTML)

## Tecnología LoRa

LoRa es una tecnología de comunicación inalámbrica de largo alcance que permite:

- Transmisión de datos a grandes distancias

- Bajo consumo energético

- Comunicación directa entre dispositivos

En este proyecto:

- El ESP32 transmite datos mediante LoRa

- El módulo LA66 recibe la señal

- Se establece un enlace inalámbrico eficiente para seguimiento

## Explicación de los archivos del sistema

### ArduinoNANO.txt

- Inicializa el sistema

- Enciende el ESP32

- Recibe datos en crudo del proyecto

- Envía los datos a la antena

### CódigoDeVuelo.txt

- Define el comportamiento del ESP32

- Funciona como tracker GPS

- Transmite datos por LoRa

- Envía información al receptor LA66

### ArduinoUNO.txt

- Recibe datos desde el módulo LoRa

- Procesa las líneas de información

- Filtra y organiza los datos

- Prepara la información para su visualización

### Python.txt

- Actualiza los datos en tiempo real

- Utiliza WebSocket para comunicación continua

- Envía coordenadas a la página web

### HTML.txt

- Inicializa el mapa mediante la librería Leaflet

- Muestra la ubicación del proyecto

- Actualiza la trayectoria en tiempo real

## Visualización de datos

El sistema permite:

- Ver la posición en tiempo real

- Seguir la trayectoria completa

- Analizar el recorrido del vuelo

- Tener una referencia precisa para la recuperación

# Visualización del mapa en tiempo real

## Librería utilizada: Leaflet

Se utilizará la librería
https://leafletjs.com/
para la visualización del mapa del proyecto.

## ¿Qué es Leaflet?

Leaflet es una librería de JavaScript de código abierto que permite crear mapas interactivos en páginas web de forma sencilla y liviana

Permite:

- Mostrar mapas en tiempo real

- Agregar marcadores (posición de la cápsula)

- Dibujar trayectorias

- Hacer zoom y mover el mapa

- Mostrar información (coordenadas, datos del vuelo)

## Características clave

Leaflet fue elegido porque:

- Es ligero y rápido

- Funciona en computadoras y celulares

- Es fácil de integrar con HTML

- Permite trabajar con mapas como OpenStreetMap

Además, está diseñado para ser simple, eficiente y adaptable a múltiples dispositivos

## Aplicación en el proyecto

Gracias a esta librería, el equipo puede:

- Monitorear el vuelo en vivo

- Conocer la ubicación exacta de la cápsula

- Facilitar la recuperación del equipo

| Material |  | Precio en dólares: | Precio en pesos: |  | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arduino Uno |  | $27,60 (Pag. Oficial) | $26.642 (Mercado Libre) |  | 1 |
| Arduino Nano |  | $18,30 (Pag. Oficial) | $31.287 (Conversión pag. Oficial) |  | 1 |
| Transmisor ESP32 |  | $29,18 - $43,77 (Conversión de pesos) | $40.000 - $58.990 (Depende de la distribuidora) |  | 1 |
| Antena MikroTik Omni 6.5 |  | $49 + 9,63 Tarifa (wavonline.com) | $80.367,07 (Conversión) |  | 1 |
| Receptor LA66 |  | $26.89 (Robotshop.com) | $36.859 |  | 1 |
| Protoboard experimental 400 puntos 83x55 |  | $3.39 | $4.640 |  | 2 |

| Moneda |  | Total mínimo |  | Total máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dólares |  | $167,38 |  | $181,97 |
| Pesos |  | $224.435,07 |  | $243.425,07 |